# Proposta de Artigo Científico: Eletrificação Rural e OpenDSS

## Título Provisório

Análise de Impactos e Otimização da Eletrificação Rural no Nordeste Brasileiro com Integração de Geração Distribuída e Armazenamento de Energia: Um Estudo de Caso Baseado em Simulações OpenDSS.

## Resumo (Abstract)

A eletrificação rural é um pilar fundamental para o desenvolvimento socioeconômico e a segurança alimentar no Brasil. Este artigo propõe uma análise detalhada dos desafios e oportunidades da expansão da rede de distribuição em áreas rurais, com foco na região Nordeste, utilizando o software de simulação OpenDSS. O estudo de caso será baseado em um alimentador rural típico, onde serão modelados e avaliados os impactos da integração de sistemas fotovoltaicos (PVSystem) e sistemas de armazenamento de energia (Storage System). Serão realizados cálculos de fluxo de potência para avaliar a qualidade de energia, com ênfase na ocorrência e mitigação de afundamentos de tensão (voltage sags). Além disso, será modelada a eletrificação de cargas rurais de alta demanda, como motores de irrigação, utilizando curvas de carga (Loadshape) para simular o consumo real. Os resultados esperados incluem a identificação de soluções otimizadas para a expansão da rede, o dimensionamento ideal de recursos energéticos distribuídos e a proposição de estratégias para garantir a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia no campo.

## 1. Introdução

- Contexto: Importância da eletrificação rural para o agronegócio e o desenvolvimento social no Brasil.

- Problema: Desafios inerentes às redes rurais (longas distâncias, baixa densidade de carga, perdas elevadas, problemas de qualidade de energia).

- Foco Regional: Justificativa para a escolha da região Nordeste (ex: Bahia), destacando a relevância da irrigação e a alta incidência solar.

- Objetivo: Apresentar o objetivo principal do artigo: analisar e otimizar a rede rural com a integração de PV e Storage, utilizando o OpenDSS.

## 2. Revisão Bibliográfica

- OpenDSS: Breve descrição do software e sua aplicação em estudos de sistemas de distribuição com Geração Distribuída (GD).

- Eletrificação Rural e GD: Estado da arte da integração de PVSystem e Storage System em redes rurais brasileiras.

- Cargas Rurais: Características e modelagem de cargas de alta potência, como motores de irrigação.

- Qualidade de Energia: Foco em afundamentos de tensão (voltage sags) e métodos de mitigação.

## 3. Metodologia: Estudo de Caso e Modelagem no OpenDSS

A metodologia será baseada em simulações computacionais no OpenDSS, utilizando um alimentador rural típico com as seguintes características:

### 3.1. Modelagem do Estudo de Caso (Alimentador Rural Típico)

| Elemento | Localização (Bus) | Característica | Parâmetros Chave |
| --- | --- | --- | --- |
| Rede Base | Bus 1 a Bus 5 | Radial, 13.8 kV, 60 Hz | Comprimento total de 15 km, condutores rurais típicos (ACSR 4/0, 2/0, #2, #4). |
| Cargas Base | Bus 2, 3, 4, 5 | Residencial/Comercial | 50 kVA por ponto de carga, curva de carga Loadshape residencial. |
| Carga de Irrigação | Bus 5 (Final da Derivação) | Motor de Indução Trifásico | 150 kVA, curva de carga Loadshape de pico diurno. |
| PVSystem (GD) | Bus 4 (Ponto Crítico) | Geração Fotovoltaica | 200 kWp, perfil solar Tshape típico da região. |
| Storage System | Bus 4 | Armazenamento de Energia | 50 kW / 200 kWh, controle para suporte de tensão. |

### 3.2. Modelagem no OpenDSS

A simulação será realizada em modo de série temporal (Daily) com passo de 1 hora, permitindo a análise do comportamento dinâmico da rede sob a influência das curvas de carga e da geração solar.

- Rede: Uso dos elementos LineCode e Line para modelar condutores e trechos.

- Cargas: Uso do elemento Load com a propriedade Daily apontando para as curvas Loadshape (Residencial e Irrigação).

- GD: Uso do elemento PVSystem com a propriedade Daily apontando para o perfil solar Tshape.

- Armazenamento: Uso do elemento Storage com o StorageController configurado para suporte de tensão (Mode=Voltage).

## 4. Cálculos e Análises

Serão definidos quatro cenários principais para comparação e uma análise de otimização:

### 4.1. Cenários de Simulação

| Cenário | Descrição | Foco da Análise |
| --- | --- | --- |
| Cenário 1: Base | Rede sem PV/Storage. | Perfil de tensão e perdas na condição mais crítica (pico de irrigação). |
| Cenário 2: Irrigação Crítica | Cenário 1 + Simulação de Falta. | Avaliação da profundidade do afundamento de tensão na Bus 5 (motor de irrigação). |
| Cenário 3: Com PVSystem | Cenário 1 + Inclusão do PVSystem. | Impacto da GD na elevação de tensão e na redução de perdas durante o dia. |
| Cenário 4: Otimizado (PV + Storage) | Cenário 3 + Inclusão do Storage System (suporte de tensão). | Mitigação dos afundamentos de tensão e controle da elevação de tensão. |

### 4.2. Métricas de Desempenho

- Qualidade de Tensão: Tensão Mínima e Máxima (Vmin e Vmax) em pu, e o número de horas fora dos limites regulatórios.

- Afundamentos de Tensão: Profundidade e Duração do afundamento nas barras críticas.

- Eficiência: Perdas Ativas totais em kW e Perdas percentuais.

- Desempenho de Storage: Perfil do Estado de Carga (SOC) ao longo do dia.

### 4.3. Análise de Otimização

Será realizada uma análise de sensibilidade variando o dimensionamento (kVA/kWh) e a estratégia de controle do Storage System para determinar a configuração que oferece o melhor equilíbrio entre melhoria da qualidade de energia e custo.

## 5. Resultados Esperados

- Cenário Base: Caracterização do desempenho da rede rural sem GD e Storage (perfil de tensão e perdas).

- Impacto da GD: Quantificação dos impactos positivos e negativos da inserção de PVSystem na rede.

- Mitigação de Afundamentos: Demonstração da eficácia do Storage System na correção dos afundamentos de tensão.

- Viabilidade da Irrigação: Análise da capacidade da rede de suportar a demanda dos motores de irrigação, com e sem o suporte dos recursos distribuídos.

- Recomendações: Proposição de diretrizes técnicas para o planejamento e operação de redes rurais com alta penetração de recursos distribuídos.

## 6. Conclusão

Síntese dos principais achados e contribuições do artigo para a área de eletrificação rural e engenharia de sistemas de potência.

## 7. Referências

Lista de artigos e documentos técnicos relevantes (a ser preenchida).